检 验 报 告

Testing   Report

产品名称：75GPD橡胶密封圈_Y型

规格型号：     44×55×24

物料编码：       3010004768

客户名称：开能健康科技集团有限公司

PO202403290097

订单编号：   PO202403270078

报告日期：     2024.4.3

渝延（长兴）密封件制造有限公司

检 验 报 告

| 产品名称 | 75GPD橡胶密封圈_Y型 |  | 规格型号 |  | 44×55×24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单位 | 渝延（长兴）密封件制造有限公司 |  | 检测日期 |  | 2024.4.3 |
| 执行GB/T 2828.1-2012抽样标准，AQL值：0.65 |  |  |  |  |  |
| 抽样批次 | 10批，20只/批 |  | 抽样数量 |  | 10 |
| 检验结论 | 检验专用章 |  |  |  |  |
| 批 准 | 年 月 日 | 审核 |  | 年 月 日 |  |
| 主 检 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

检 验 报 告（续页）

| 序号 | 检测项目 | 检测设备/方法 | 标准规定 | 检测标准 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 目视 | 光滑、平整、无破损、无飞边、无开裂 |  | 光滑、平整、无破损、无飞边、无开裂 | OK |
| 2 | 颜色 | 目视 | 黑色 |  | 黑色 | OK |
| 常温环境下 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 材料硬度 | 硬度计（邵氏） | 65±5 | GB 6031-1998 | 66 | OK |
| 4 | 拉伸强度 | 拉力机 | ≥8Mpa | GB 528-1988 | 12.8 | OK |
| 5 | 拉伸延长率 | 拉力机 | ≥300％ | GB 528-1988 | 314 | OK |
| 热老化 70℃*24h |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 硬度变化率 | 硬度计（邵氏） | ±15％ | GB/T531-1999 | +7 | OK |
| 7 | 强度变化率 | 拉力机 | ±30％ | GB/T528-1998 | -9 | OK |
| 8 | 拉伸变化率 | 拉力机 | ≤-50％ |  | -37 | OK |
| 臭氧老化 250℃*24h |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 高温老化试验50±5PPHM 40±2℃ 96h | 老化实验机 | 有无龟裂产生 | GB 7762-2003 | 无 | OK |
|  |  | 实验机 | 有无龟裂产生 |  | 无 | OK |
| 10 | 尺寸 | 影像仪 | 44 | GB/T3672.1-2002 | 见附表 | OK |
|  |  |  | 55±0.5 |  |  | OK |
|  |  |  | 24±0.25 |  |  | OK |

产品图纸

附表-尺寸检测报告

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55±0.5（mm） | 55.131 | 55.238 | 55.248 | 55.212 | 55.154 | 54.801 | 54.698 | 54.756 | 55.073 | 54.840 |
| 44±0.5（mm） | 43.768 | 43.761 | 43.842 | 43.926 | 43.792 | 43.938 | 43.778 | 43.746 | 43.659 | 43.742 |
| 24±0.25（mm） | 24.021 | 24.016 | 24.023 | 24.007 | 24.008 | 24.012 | 24.018 | 24.028 | 23.996 | 24.015 |

影像仪测量数据

公司名称：渝延（长兴）密封件制造有限公司

日期：2024年4月3日					        时间：14:45

量测仪器：影像仪								检验者：黄晓军

工件编号：000000003010004768					工件名称：75GPD橡胶密封圈_Y型

类型			半径			直径			圆心X			圆心Y

真圆度

圆 1			27.565			55.131			3.234			10.152

0.285

圆 2			21.884			43.768			3.247			10.143

0.502

类型			半径			直径			圆心X			圆心Y

真圆度

圆 1			27.619			55.238			17.353			1.190

1.192

圆 2			21.881			43.761			17.592			1.190

0.658

类型			半径			直径			圆心X			圆心Y

真圆度

圆 1			27.624			55.248			22.725			4.703

0.951

圆 2			21.921			43.842			22.705			4.562

1.328

类型			半径			直径			圆心X			圆心Y

真圆度

圆 1			27.606			55.212			46.960			-14.947

0.137

圆 2			21.963			43.926			46.933			-15.095

0.969

类型			半径			直径			圆心X			圆心Y

真圆度

圆 1			27.577			55.154			30.224			-5.965

0.971

圆 2			21.896			43.792			30.152			-5.977

0.317

类型			半径			直径			圆心X			圆心Y

真圆度

圆 1			27.400			54.801			146.254			13.512

0.335

圆 2			21.969			43.938			146.112			13.540

0.340

类型			半径			直径			圆心X			圆心Y

真圆度

圆 1			27.349			54.698			136.930			71.151

0.299

圆 2			21.889			43.778			136.980			71.212

0.635

类型			半径			直径			圆心X			圆心Y

真圆度

圆 1			27.378			54.756			79.693			28.784

0.411

圆 2			21.873			43.746			79.689			28.639

0.353

类型			半径			直径			圆心X			圆心Y

真圆度

圆 1			27.537			55.073			78.732			-31.752

0.913

圆 2			21.829			43.659			78.811			-31.945

0.527

类型			半径			直径			圆心X			圆心Y

真圆度

圆 1			27.420			54.840			137.998			-25.357

0.798

圆 2			21.871			43.742			137.995			-25.520

0.933